# [型号] 包装机产品使用说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | [型号] 包装机产品使用说明书 |
| 文档编号 | [SM-PKG-XX-001] |
| 版本号 | [V1.0] |
| 适用设备 | [设备名称、型号、序列号] |
| 适用行业 | [食品/医药/日化/五金/家电/电商物流等] |
| 编制部门 | [技术部/售后服务中心] |
| 生效日期 | [YYYY-MM-DD] |
| 保密等级 | [内部受控/客户公开] |

## 1. 产品概述

本设备用于对产品进行自动/半自动包装，可实现 [制袋/充填/封口/真空/贴标/收缩/装箱/计数] 等功能，适用于 [食品、医药、日化、五金、家电配件、电商包裹等] 产品的包装作业。

设备主要由以下部分组成：

- 机架与传动系统

- 进料/供料系统

- 包装膜/包装材料输送系统

- 封口/热封/真空/收缩系统

- 控制系统与人机界面

- 安全防护装置

- 出料与成品输送系统

## 2. 安全须知

操作前必须阅读并理解本章内容。未经授权、未经培训人员不得操作设备。

### 2.1 人员要求

- 操作人员须经专业培训并考核合格；

- 熟悉设备结构、控制方式、急停位置及应急处理流程；

- 严禁酒后、疲劳或带病上岗。

### 2.2 个人防护

- 穿戴工作服、防滑鞋，长发须盘起；

- 禁止佩戴项链、手链、手表等易被卷入的饰品；

- 接触高温部件或清洁化学品时，应佩戴防护手套和护目镜；

- 操作旋转部件时严禁戴手套。

### 2.3 环境与电气安全

- 设备应安装在平整、干燥、通风良好的场所；

- 远离易燃、易爆、腐蚀性物品；

- 电源电压应符合铭牌要求，接地电阻不大于 4Ω；

- 严禁湿手操作电气设备，严禁用水直接冲洗控制柜和电机。

### 2.4 运行安全

- 设备运行时严禁将手、工具或身体任何部位伸入运动部件区域；

- 严禁在运行中拆卸防护罩、调整切刀、清理热封模或更换包装材料；

- 发现异响、冒烟、异味、温度异常或卡料，应立即按下急停按钮；

- 检修、清洁、换膜、换刀前必须切断电源和气源，并悬挂”禁止合闸”警示牌。

### 2.5 紧急情况处理

- 发生人身伤害或设备严重故障时，立即按下急停按钮并切断总电源；

- 电气火灾使用干粉或二氧化碳灭火器，禁止用水扑救；

- 故障未排除前，严禁重新启动设备。

## 3. 设备主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备型号 | [ ] |
| 包装形式 | [袋装/膜封/真空/收缩/装盒/装箱] |
| 包装速度 | [ ] 包/分钟 |
| 包装尺寸范围 | 长 [ ] mm × 宽 [ ] mm × 高 [ ] mm |
| 适用包装材料 | [PE/PP/复合膜/真空袋/热收缩膜/纸盒] |
| 薄膜宽度 | [ ] mm |
| 封口温度范围 | [ ] ℃ |
| 电源要求 | AC [220/380] V，50 Hz |
| 设备功率 | [ ] kW |
| 气源要求 | 0.6–0.8 MPa（如适用） |
| 设备重量 | [ ] kg |
| 外形尺寸 | 长 [ ] × 宽 [ ] × 高 [ ] mm |

具体参数以设备铭牌和出厂技术文件为准。

## 4. 安装与调试

### 4.1 安装要求

- 设备应水平放置，必要时使用地脚螺栓固定；

- 周围预留不少于 1 米的操作与维护空间；

- 确认电源、气源、排风等接口位置符合现场条件；

- 安装完成后检查所有防护罩、急停按钮、光电开关是否完好。

### 4.2 通电前检查

- 检查电源线、接地线是否牢固；

- 检查传动部件、链条、皮带、螺栓是否紧固；

- 检查气路、真空管路是否连接正确且无泄漏；

- 确认设备内部无工具、杂物或遗留零件。

### 4.3 试运行

- 空载点动运行，确认各机构动作顺畅、无异响；

- 安装包装材料，按穿膜图正确穿引薄膜；

- 设定包装速度、袋长/尺寸、封口温度等参数；

- 试包 3–5 件，检查封口质量、切袋位置、计量精度；

- 首件合格后方可进入正式生产。

## 5. 操作步骤

### 5.1 开机前准备

- 清理设备及工作区域，保持通道畅通；

- 检查包装材料余量，确认规格正确；

- 检查物料是否符合包装要求；

- 确认急停按钮已复位，安全防护装置已安装到位。

### 5.2 开机运行

- 接通主电源，打开气源开关（如适用）；

- 启动控制系统，进入人机界面；

- 根据产品规格设置包装速度、尺寸、温度、真空时间等参数；

- 开启加热系统预热至设定温度；

- 低速点动确认运行正常后，切换至自动运行模式。

### 5.3 正常生产

- 将产品整齐放入进料口或供料装置；

- 观察封口质量、包装外观、计数准确性；

- 定期检查薄膜张力、光电眼位置、切刀状态；

- 发现跑膜、封不严、切偏、卡料等问题应及时停机调整；

- 包装材料用完时应停机更换，严禁强行拉扯。

### 5.4 停机操作

- 停止进料，待设备内物料处理完毕；

- 关闭加热系统，待热封部件冷却；

- 依次关闭驱动系统、气源和主电源；

- 清理设备表面、进料口、出料口及废料收集装置；

- 填写设备运行记录。

## 6. 日常维护与保养

| 周期 | 维护内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 每班 | 清洁设备表面、封口模、光电眼、输送带 | 断电后进行，严禁用水冲洗电气部件 |
| 每周 | 检查链条、皮带、导轨润滑情况 | 使用指定润滑油，避免滴落至电气件 |
| 每月 | 检查紧固件、接线端子、急停按钮、传感器 | 发现松动及时紧固并记录 |
| 每季度 | 检查加热元件、切刀、密封条、真空管路 | 磨损件及时更换，优先使用原厂备件 |
| 长期停用 | 彻底清洁、涂防锈油、覆盖防尘罩 | 定期通电防潮 |

## 7. 常见故障与处理

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 封口不严 | 温度过低、压力不足、膜面有污物 | 适当提高温度或压力，清洁封口模 |
| 切袋位置偏移 | 光电眼未对准色标、袋长参数错误 | 重新校准光电眼，调整袋长 |
| 走膜跑偏 | 膜卷安装不正、导辊不平行、张力不均 | 调整膜卷位置、导辊和张力装置 |
| 卡料 | 物料尺寸超差、进料不畅 | 检查物料规格，清理进料通道 |
| 设备无法启动 | 急停未复位、电源未接通、安全门未关闭 | 检查急停、电源及安全联锁 |
| 真空度不足 | 真空泵缺油、管路泄漏、密封圈老化 | 补充真空泵油，检查管路和密封件 |
| 计数不准 | 传感器被遮挡或污染 | 清洁传感器，重新校准计数功能 |

若故障反复出现或涉及电气、控制系统，请联系售后服务人员处理，严禁擅自拆卸。

## 8. 易损件清单

| 易损件名称 | 建议更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 封口条/特氟龙布 | 视使用频次更换 | 影响封口质量 |
| 切刀刀片 | 视使用频次更换 | 切口毛糙时更换 |
| 吸盘/密封圈 | 每月检查 | 真空类设备重点检查 |
| 传动皮带/链条 | 每季度检查 | 磨损或松弛时更换 |
| 光电开关/传感器 | 异常时更换 | 保持表面清洁 |

具体型号和更换周期以设备出厂清单为准。

## 9. 售后服务与保修

- 设备保修期为 [12 个月]，自验收合格之日起计算；

- 保修期内因制造质量问题造成的故障，提供免费维修或更换；

- 因操作不当、超范围使用、擅自改装、未按要求保养造成的损坏，不在免费保修范围内；

- 售后服务电话：[ ]；

- 报修时请提供：设备型号、序列号、故障现象、现场照片或视频、购买凭证。

## 10. 使用记录

| 日期 | 操作人员 | 运行时长 | 异常情况 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

建议每班记录设备运行状态，便于后续维护和售后追溯。