## 封面信息

项目; 内容. 文档名称; [型号] 包装机产品使用说明书. 文档编号; [SM-PKG-XX-001]. 版本号; [V1.0]. 适用设备; [设备名称、型号、序列号]. 适用行业; [食品/医药/日化/五金/家电/电商物流等]. 编制部门; [技术部/售后服务中心]. 生效日期; [YYYY-MM-DD]. 保密等级; [内部受控/客户公开].

## 1. 产品概述

本设备用于对产品进行自动/半自动包装，可实现 [制袋/充填/封口/真空/贴标/收缩/装箱/计数] 等功能，适用于 [食品、医药、日化、五金、家电配件、电商包裹等] 产品的包装作业。

设备主要由以下部分组成：

●

机架与传动系统

●

进料/供料系统

●

包装膜/包装材料输送系统

●

封口/热封/真空/收缩系统

●

控制系统与人机界面

●

安全防护装置

●

出料与成品输送系统

## 2. 安全须知

操作前必须阅读并理解本章内容。未经授权、未经培训人员不得操作设备。

### 2.1 人员要求

●

操作人员须经专业培训并考核合格；

●

熟悉设备结构、控制方式、急停位置及应急处理流程；

●

严禁酒后、疲劳或带病上岗。

### 2.2 个人防护

●

穿戴工作服、防滑鞋，长发须盘起；

●

禁止佩戴项链、手链、手表等易被卷入的饰品；

●

接触高温部件或清洁化学品时，应佩戴防护手套和护目镜；

●

操作旋转部件时严禁戴手套。

### 2.3 环境与电气安全

●

设备应安装在平整、干燥、通风良好的场所；

●

远离易燃、易爆、腐蚀性物品；

●

电源电压应符合铭牌要求，接地电阻不大于 4Ω；

●

严禁湿手操作电气设备，严禁用水直接冲洗控制柜和电机。

### 2.4 运行安全

●

设备运行时严禁将手、工具或身体任何部位伸入运动部件区域；

●

严禁在运行中拆卸防护罩、调整切刀、清理热封模或更换包装材料；

●

发现异响、冒烟、异味、温度异常或卡料，应立即按下急停按钮；

●

检修、清洁、换膜、换刀前必须切断电源和气源，并悬挂“禁止合闸”警示牌。

### 2.5 紧急情况处理

●

发生人身伤害或设备严重故障时，立即按下急停按钮并切断总电源；

●

电气火灾使用干粉或二氧化碳灭火器，禁止用水扑救；

●

故障未排除前，严禁重新启动设备。

## 3. 设备主要技术参数

项目; 参数. 设备型号; [ ]. 包装形式; [袋装/膜封/真空/收缩/装盒/装箱]. 包装速度; [ ] 包/分钟. 包装尺寸范围; 长 [ ] mm × 宽 [ ] mm × 高 [ ] mm. 适用包装材料; [PE/PP/复合膜/真空袋/热收缩膜/纸盒]. 薄膜宽度; [ ] mm. 封口温度范围; [ ] ℃. 电源要求; AC [220/380] V，50 Hz. 设备功率; [ ] kW. 气源要求; 0.6–0.8 MPa（如适用）. 设备重量; [ ] kg. 外形尺寸; 长 [ ] × 宽 [ ] × 高 [ ] mm.

具体参数以设备铭牌和出厂技术文件为准。

## 4. 安装与调试

### 4.1 安装要求

●

设备应水平放置，必要时使用地脚螺栓固定；

●

周围预留不少于 1 米的操作与维护空间；

●

确认电源、气源、排风等接口位置符合现场条件；

●

安装完成后检查所有防护罩、急停按钮、光电开关是否完好。

### 4.2 通电前检查

●

检查电源线、接地线是否牢固；

●

检查传动部件、链条、皮带、螺栓是否紧固；

●

检查气路、真空管路是否连接正确且无泄漏；

●

确认设备内部无工具、杂物或遗留零件。

### 4.3 试运行

●

空载点动运行，确认各机构动作顺畅、无异响；

●

安装包装材料，按穿膜图正确穿引薄膜；

●

设定包装速度、袋长/尺寸、封口温度等参数；

●

试包 3–5 件，检查封口质量、切袋位置、计量精度；

●

首件合格后方可进入正式生产。

## 5. 操作步骤

### 5.1 开机前准备

●

清理设备及工作区域，保持通道畅通；

●

检查包装材料余量，确认规格正确；

●

检查物料是否符合包装要求；

●

确认急停按钮已复位，安全防护装置已安装到位。

### 5.2 开机运行

●

接通主电源，打开气源开关（如适用）；

●

启动控制系统，进入人机界面；

●

根据产品规格设置包装速度、尺寸、温度、真空时间等参数；

●

开启加热系统预热至设定温度；

●

低速点动确认运行正常后，切换至自动运行模式。

### 5.3 正常生产

●

将产品整齐放入进料口或供料装置；

●

观察封口质量、包装外观、计数准确性；

●

定期检查薄膜张力、光电眼位置、切刀状态；

●

发现跑膜、封不严、切偏、卡料等问题应及时停机调整；

●

包装材料用完时应停机更换，严禁强行拉扯。

### 5.4 停机操作

●

停止进料，待设备内物料处理完毕；

●

关闭加热系统，待热封部件冷却；

●

依次关闭驱动系统、气源和主电源；

●

清理设备表面、进料口、出料口及废料收集装置；

●

填写设备运行记录。

## 6. 日常维护与保养

周期; 维护内容; 注意事项. 每班; 清洁设备表面、封口模、光电眼、输送带; 断电后进行，严禁用水冲洗电气部件. 每周; 检查链条、皮带、导轨润滑情况; 使用指定润滑油，避免滴落至电气件. 每月; 检查紧固件、接线端子、急停按钮、传感器; 发现松动及时紧固并记录. 每季度; 检查加热元件、切刀、密封条、真空管路; 磨损件及时更换，优先使用原厂备件. 长期停用; 彻底清洁、涂防锈油、覆盖防尘罩; 定期通电防潮.

## 7. 常见故障与处理

故障现象; 可能原因; 处理方法. 封口不严; 温度过低、压力不足、膜面有污物; 适当提高温度或压力，清洁封口模. 切袋位置偏移; 光电眼未对准色标、袋长参数错误; 重新校准光电眼，调整袋长. 走膜跑偏; 膜卷安装不正、导辊不平行、张力不均; 调整膜卷位置、导辊和张力装置. 卡料; 物料尺寸超差、进料不畅; 检查物料规格，清理进料通道. 设备无法启动; 急停未复位、电源未接通、安全门未关闭; 检查急停、电源及安全联锁. 真空度不足; 真空泵缺油、管路泄漏、密封圈老化; 补充真空泵油，检查管路和密封件. 计数不准; 传感器被遮挡或污染; 清洁传感器，重新校准计数功能.

若故障反复出现或涉及电气、控制系统，请联系售后服务人员处理，严禁擅自拆卸。

## 8. 易损件清单

易损件名称; 建议更换周期; 备注. 封口条/特氟龙布; 视使用频次更换; 影响封口质量. 切刀刀片; 视使用频次更换; 切口毛糙时更换. 吸盘/密封圈; 每月检查; 真空类设备重点检查. 传动皮带/链条; 每季度检查; 磨损或松弛时更换. 光电开关/传感器; 异常时更换; 保持表面清洁.

具体型号和更换周期以设备出厂清单为准。

## 9. 售后服务与保修

●

设备保修期为 [12 个月]，自验收合格之日起计算；

●

保修期内因制造质量问题造成的故障，提供免费维修或更换；

●

因操作不当、超范围使用、擅自改装、未按要求保养造成的损坏，不在免费保修范围内；

●

售后服务电话：[ ]；

●

报修时请提供：设备型号、序列号、故障现象、现场照片或视频、购买凭证。

## 10. 使用记录

日期; 操作人员; 运行时长; 异常情况; 处理结果.

建议每班记录设备运行状态，便于后续维护和售后追溯。

如果你能提供设备类型，比如枕式包装机、立式包装机、真空包装机、收缩包装机、装盒机或全自动包装线，我可以进一步把参数、操作步骤和故障表改成更贴近实际交付的版本。

(AI生成)